第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：煤基费托合成全馏分液体石蜡

化学品英文名：Coal based Fischer-Tropsch synthesis—Liquid paraffin wax

企业名称：国家能源集团宁夏煤业公司煤制油分公司

企业地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤制油分公司

邮    编：750411                 传    真：0951-6965646

联系电话：0951-6965612

电子邮件地址：-

企业应急电话：0951-6965555

## 产品推荐及限制用途：主要用于生产氯化石蜡、洗涤剂、乳化剂、分散剂、增塑剂、润滑脂、厨灶燃料等。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：可燃。

GHS危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准，该产品属于可燃液体。

标签要素：

象形图：无图形符号

警示词：警告

危险信息：可燃液体

预防措施：远离明火和热表面。保持容器密闭。

事故响应：火灾时：使用水雾、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

安全储存：存放在通风良好以及阳光无法直接照射的地方。

废弃处置：建议使用焚烧法处置。按照当地/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

物理化学危险：可燃液体，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害：眼睛接触，引起轻微刺激。皮肤接触，引起轻微刺激。长期反复接触，引起皮肤干燥皲裂。吸入轻微刺激人体呼吸道。

环境危害：对水生物危害不明。

第三部分 成分/组成信息

物质　　　　　　　　　　　　√混合物

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 正构烷烃 | ≥52% | - |

第四部分 急救措施

急救：

- 皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂水和清水冲洗皮肤。如果刺激持续存在，就医。

- 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如果刺激持续存在，就医。

- 吸　　入：保持呼吸道通畅。

- 食　　入：用清水漱口。如有不适感，立即就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法和灭火剂：用水雾、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：如有必要，进入事故现场应佩戴正压式空气呼吸器进行消防作业。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。避免眼睛和皮肤接触。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止泄漏物进入进入周围环境中。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或密闭容器内。

防止发生次生危害的预防措施：妥善处理收集的泄漏物和容器，并按照第十三部分方法处置。

第七部分 操作处置与储存

操作处置：密闭操作，注意通风。建议操作人员佩戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材。

储存：用储罐、铁桶等容器盛装，盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。本品桶装时，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

| MAC(mg/m3): 无 | PC-TWA（mg/m3）: 无 |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: 无 | TLV-C(mg/m3): 无 |
| TLV-TWA(mg/m3): 无 | TLV-STEL(mg/m3): 无 |

生物限值：无。

监测方法：无。

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿一般作业防护服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

第九部分 理化特性

外观与性状：稍有粘性无色透明液体。

| pH值（指明浓度）: 无 | 熔点/凝固点(℃): ＜0 |
| --- | --- |
| 沸点、初沸点和沸程(℃): 160～320 | 密度（g/L）:740-770 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 无 | 相对密度(水=1): 0.74-0.77 |
| 燃烧热(kJ/mol): 无 | 饱和蒸气压(kPa): 无 |
| 临界压力(MPa): 无 | 临界温度(℃): 无 |
| 闪点 (℃): ≥60 | n-辛醇/水分配系数: 无 |
| 分解温度(℃): 无 | 引燃温度(℃): 无 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: 无 | 爆炸上限[％(V/V)]: 无 |

易燃性：可燃。

溶解性：无。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常条件下稳定。

禁配物：氧化剂、卤素。

避免接触的条件：明火、热表面。

危险反应：与强氧化剂反应。

危险分解产物：一氧化碳。

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：无。

皮肤刺激或腐蚀：无。

眼睛刺激或腐蚀：无。

呼吸或皮肤过敏：无。

生殖细胞突变性：无。

致癌性：无。

生殖毒性：无。

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无。

吸入危害：无。

第十二部分 生态学信息

生态毒性：无。

持久性和降解性：无。

潜在的生物累积性：无。

土壤中的迁移性：无。

其他有害作用：无。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：

-产品：建议用焚烧法处置。

-不洁的包装：将容器返还生产商，或按国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前，参阅国家和地方法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：无

联合国运输名称：无

联合国危险性分类：无

包装类别：无

包装标志：无

包装方法：油罐、油罐车、铁桶、塑料桶、玻璃瓶、不锈钢桶等容器。

海洋污染物（是／否）：是

运输注意事项：根据JT/T 617.2，产品按非危险品的运输规定，运输需要符合GB T32066-2015的要求。严禁与氧化剂配装，运输时远离所有点火源和高温热源，切勿倒置，防止泄漏。运输车辆应有安全设计。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 30000.2-2013～GB 30000.29-2013）。

《高毒物品目录》：未列入。

《剧毒化学品目录》：未列入。

《重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95号）：未列入。

《危险化学品名录》：未列入。

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）：未列入。

《中国现有化学物质名录》：未列入。

《易制毒化学品目录》：未列入。

《易制爆化学品目录》：未列入。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2024-11-10

编写及数据审核部门：安健环保监察部

修改说明：本SDS按照《化学品安全技术说明书  内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准编制；由于目前国家尚未颁布化学品GHS分类目录，本SDS中化学品的GHS分类是企业根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准（GB 30000.2-2013～GB 30000.29-2013）自行进行的分类，待国家化学品GHS分类目录颁布后再进行相应调整。

缩略语说明：

MAC：指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA：指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL：指在遵守PC-TWA前提允许短时间（15min）接触的浓度。

TLV-C：瞬时亦不得超过的限值 。是专门对某些物质如刺激性气体或以急性作用为主的物质规定的。

TLV-TWA：是指每日工作8小时或每周工作40小时的时间加权平均浓度，在此浓度下终身工作时间反复接触对几乎全部工人都不致产生不良效应。

TLV-STEL：是在保证遵守TLV-TWA的情况下，容许工人连续接触15min的最大浓度。此浓度在每个工作日中不得超过4次，且两次接触间隔至少60min。它是TLV-TWA的一个补充。

IARC：是指国际癌症研究所

RTECS：是指美国国家职业安全和健康研究所的化学物质毒性数据库

HSDB：是指美国国家医学图书馆的危险物质数据库

ACGIH：是指美国政府工业卫生学家会议

免责声明：国家安全生产监督管理总局化学品登记中心在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本SDS所导致的伤害，化学品登记中心将不负任何责任。